Supplementary Material.

Table S1. MRI protocols.

|  | Site 1 | Site 2 |
| --- | --- | --- |
| T13D | MPRAGE | MPRAGE |
| - Orientation | Sagittal | Sagittal |
| - Number of Slices | 176 | 176 |
| - Voxel Size [mm3] | 1x0.51x0.51 | 1x1x1 |
| - TR [ms] | 1900 | 2500 |
| - TE [ms] | 2.93 | 2.8 |
| - TI [ms] | 900 | 900 |
| - Flip angle | 9° | 9° |
| - Matrix | 256x256 | 256x256 |
| - FOV [mm2] | 260 | 256 |
| T2 | Dual Echo | FLAIR |
| - Orientation | Sagittal | Sagittal |
| - Number of Slice | 25 | 176 |
| - Voxel Size [mm3] | 0.57x0.57x4 | 1x1x1 |
| - TR [ms] | 3320 | 6000 |
| - TE [ms] | 10/103 | 396 |
| - TI [ms] | - | 2200 |
| - Flip angle | 150° | 120° |
| - Matrix | 384x384 | 256x256 |
| - FOV [mm2] | 220 | 256 |
| - gap | 30% | 0 |
| DWI | Echo-planar | Echo-planar |
| - Orientation | Axial | Axial |
| - Number of Slice | 72 | 45 |
| - Voxel Size [mm3] | 2x2x2 | 1.8x1.8x3.3 |
| - TR [ms] | 12200 | 5200 |
| - TE [ms] | 94 | 82 |
| - Matrix | 96 × 96 | 128x128 |
| - FOV [mm2] | 192 | 230 |
| - N Directions | 30 | 64 |
| - b-factors | 0-1000 s/mm2 | 0-1000 s/mm2 |