Appendix C: Contribution of life cycle stages to the total carbon footprint per hospital setting

| Hospital | D1 |  |  | D2 |  |  | H1 |  |  | H2 |  |  | R1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Raw materials & manufacturing | 80.33% | 80.33% | 81.17% | 81.02% | 80.63% | 81.47% | 21.60% | 36.76% | 18.76% | 34.85% | 52.52% | 31.06% | 2.77% | 6.77% | 2.36% |
| Sterilization | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39.47% | 46.55% | 49.53% | 32.06% | 33.47% | 41.27% | 55.13% | 90.46% | 65.66% |
| Blue wrap | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.65% | NA | 23.73% | 24.08% | NA | 19.78% | 41.40% | NA | 31.46% |
| Medical waste incineration | 19.10% | 19.10% | 19.30% | 17.61% | 17.52% | 17.71% | 8.75% | 14.89% | 7.60% | 8.29% | 12.49% | 7.39% | 0.57% | 1.35% | 0.47% |
| General waste treatment | 0.01% | 0.01% | -0.70% | 0.01% | 0.01% | -0.63% | 0.03% | 0.04% | -0.08% | 0.02% | 0.03% | -0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.00% |
| Transport | 0.55% | 0.56% | 0.23% | 1.36% | 1.83% | 1.46% | 0.50% | 1.76% | 0.44% | 0.70% | 1.48% | 0.60% | 0.05% | 1.35% | 0.04% |

Table: Contribution of life cycle stages to the carbon footprint of trocars used in one laparoscopic cholecystectomy.

Abbreviations: D1 = disposable trocar, brand 1; D2 = disposable trocar, brand 2; H1 = hybrid trocar, brand 1; H2 = hybrid trocar, brand 2; NA = not applicable; R1 = reusable trocar, brand 1