Matlab scripts

Vertical jumps matlab

function [RESULTADOS, LISTA, PESOS] = trata_SaltoUFAL(MASSAS, no_saltos)

%MASSAS é a matriz com o peso corporal dos avaliados; no_saltos é o valor

%da quantidade de saltos realizados.

file = dir;

ult = 1;

for ig = 3:length(file)

teste = load(file(ig,1).name);

NOME1 = strrep(file(ig,1).name, ' ','_');

NOME = NOME1(1:end-4);

LISTA(ig-2,:)= NOME(1:8);

%     teste = teste(300:end,:);%só para eliminar o primeiro salto

tempo = teste(:,1);

tempo(:,:) = tempo(:,:) - tempo(1,1);

Fsalto = teste(:,2);

POSICAOX_LL = teste(:,3);

POSICAOY_AP = teste(:,4);

MASSA = MASSAS(ig-2);

REFERENCIA = [0, MASSA*9.81];

%determina o início da fase de vôo

k=2;

Tvoo=[1 1];

inicial = 100;

for ii = 1:length(Fsalto)-1

if abs(Fsalto(ii)-min(Fsalto)) < 80 && abs(Fsalto(ii)-Fsalto(ii+20)) <= 50 && (Tvoo(k-1,1)==1 || ii - Tvoo(k-1,1) > 200) %primeira condição: ser pelo menos 80g similar ao menor valor do sinal (zero, porém com ruído); Segunda condição: ficar no zero por pelo menos 0.2 segundos; Terceira condição: depois do primeiro salto, ter distância de mais de 2s entre o início dos tempos de voo

Tvoo(k,1) = tempo(ii-1).*100;

MomentoFsalto(k,1) = ii-1;

if Tvoo(k,1) - Tvoo(k-1,1) < inicial

k=k;

inicial = 90;

else

k=k+1;

if k == (no_saltos+2)

break

end

end

end

end

%determina os finais das fases de voo

k=2;

final = 100;

for ii = 2:length(Fsalto)-1

if abs(Fsalto(ii)-min(Fsalto)) < 80 && Fsalto(ii+1)-Fsalto(ii)>40 && abs(Fsalto(ii)-Fsalto(ii-20)) <= 50 && (Tvoo(k-1,2)==1 || ii - Tvoo(k-1,2) > 200) %primeira condição: ser pelo menos 80g similar ao menor valor do sinal (zero, porém com ruído); Segunda condição: subindo; terceira condição: ficar no zero por pelo menos 0.2 segundos;

Tvoo(k,2) = tempo(ii-1).*100;

MomentoFsalto(k,2) = ii-1;

if Tvoo(k,2) - Tvoo(k-1,2) < final

k=k;

final = 90;

else

k=k+1;

end

end

end

Tvoo_Final = (Tvoo(2:1+no_saltos,2)-Tvoo(2:1+no_saltos,1))./100; %em segundos

Altura_salto = (9.8.*(Tvoo_Final./2).^2)./2; %em metros - h = accG*tvoo^2/2

%Calibração da plataforma de Força

ZERO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(2,1):MomentoFsalto(2,2)));

PESO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(2,2)+150:MomentoFsalto(2,2)+200)); %estou usando um momento entre o salto 1 e 2 para verificar o peso, pois em alguns sinais o início não deu tempo para estabilização

ABcalibracao(1,1:2) = polyfit([ZERO,PESO],REFERENCIA,1);

Fsalto = ABcalibracao(1,1).*Fsalto + ABcalibracao(1,2);

PESO = ABcalibracao(1,1).*PESO + ABcalibracao(1,2);

PESOS(ig-2,1) = PESO;

%Se houver discrepância (indivíduo se mexendo) entre salto 1 e 2, ele usa

%entre o 2 e 3

if abs(PESO - Fsalto(1,1)) > 70

PESO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(3,2)+150:MomentoFsalto(3,2)+250));

ZERO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(2,1):MomentoFsalto(2,2)));

ABcalibracao(1,1:2) = polyfit([ZERO,PESO],REFERENCIA,1);

Fsalto = ABcalibracao(1,1).*Fsalto + ABcalibracao(1,2);

PESO = ABcalibracao(1,1).*PESO + ABcalibracao(1,2);

PESOS(ig-2,1) = PESO;

end

%Se ainda assim houver discrepância, ele usa o tempo depois do salto 3

%(provável que nunca use)

if abs(PESO - Fsalto(1,1)) >70

PESO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(4,2)+150:MomentoFsalto(4,2)+200));

ZERO = mean(Fsalto(MomentoFsalto(2,1):MomentoFsalto(2,2)));

ABcalibracao(1,1:2) = polyfit([ZERO,PESO],REFERENCIA,1);

Fsalto = ABcalibracao(1,1).*Fsalto + ABcalibracao(1,2);

PESO = ABcalibracao(1,1).*PESO + ABcalibracao(1,2);

PESOS(ig-2,1) = PESO;

end

%%%%%

%determina o início do movimento

%essa margem foi inserido porque em alguns testes, se iniciou a gravação

%muito perto do salto, não havendo 2 segundos (200 informações) para plotar

%no primeiro salto; Quando isso acontece, ele plota 1s só;

if MomentoFsalto(2,1)-200 <= 0

margem = MomentoFsalto(2,1)-1;

else

margem = 200;

end

[inicio_FVert1] = lociniFVERT(Fsalto(MomentoFsalto(2,1)-margem:MomentoFsalto(2,1)),PESO);%esse ficou diferente porque houve um teste muito curto no início

inicio_FVert(1,:) = [inicio_FVert1];

inicio_FVert(1,1) = inicio_FVert(1,1)+ MomentoFsalto(2,1)-margem+1;%%%% ver aqui esse 101

if no_saltos >1

[inicio_FVert2] = lociniFVERT(Fsalto(MomentoFsalto(3,1)-200:MomentoFsalto(3,1)),PESO);

inicio_FVert(2,:) = [inicio_FVert2];

inicio_FVert(2,1) = inicio_FVert(2,1)+ MomentoFsalto(3,1)-201;

end

if no_saltos >2

[inicio_FVert3] = lociniFVERT(Fsalto(MomentoFsalto(4,1)-200:MomentoFsalto(4,1)),PESO);

inicio_FVert(3,:) = [inicio_FVert3];

inicio_FVert(3,1) = inicio_FVert(3,1)+ MomentoFsalto(4,1)-201;

end

for i = 1:no_saltos

Linhas_vermelhas(i,1:2) = [-1 2500];

end

figure

plot(tempo,Fsalto, 'b')

hold on

%plot([start./1000 start./1000]',[0 2500; 0 2500; 0 2500]', 'g')

plot([Tvoo(2:1+no_saltos)./100; Tvoo(2:1+no_saltos)./100], Linhas_vermelhas', 'r')

plot([Tvoo(2:1+no_saltos,2)./100 Tvoo(2:1+no_saltos,2)./100]', Linhas_vermelhas', 'r')

plot(tempo(inicio_FVert(:,1)), inicio_FVert(:,2), '*r')

title(NOME)

%Trabalho, impulso, potência, força máxima, Tforça máxima, e taxa de

%força(RFD) e TRFD

Trabalho = PESO.*Altura_salto;

Potencia = Trabalho./(Tvoo_Final./2);

ForcaS1 = Fsalto(inicio_FVert(1,1):MomentoFsalto(2,1))-(PESO);

if no_saltos >1

ForcaS2 = Fsalto(inicio_FVert(2,1):MomentoFsalto(3,1))-(PESO);

end

if no_saltos >2

ForcaS3 = Fsalto(inicio_FVert(3,1):MomentoFsalto(4,1))-(PESO);

end

ForcaPICO(1,1) = max(ForcaS1);

if no_saltos >1

ForcaPICO(2,1) = max(ForcaS2);

end

if no_saltos >2

ForcaPICO(3,1) = max(ForcaS3);

end

k=1;

for iii = 1:length(ForcaS1)

if ForcaS1(iii) > 0

ForcaS1pImp(k) = ForcaS1(iii);

k=k+1;

end

end

if no_saltos >1

k=1;

for iii = 1:length(ForcaS2)

if ForcaS2(iii) > 0

ForcaS2pImp(k) = ForcaS2(iii);

k=k+1;

end

end

end

if no_saltos >2

k=1;

for iii = 1:length(ForcaS3)

if ForcaS3(iii) > 0

ForcaS3pImp(k) = ForcaS3(iii);

k=k+1;

end

end

end

Impulso(1,1) = sum(ForcaS1pImp.*0.01);

if no_saltos >1

Impulso(2,1) = sum(ForcaS2pImp.*0.01);

end

if no_saltos >2

Impulso(3,1) = sum(ForcaS3pImp.*0.01);

end

for i = 1:length(ForcaS1pImp)

if ForcaS1pImp(i) == max(ForcaS1pImp)

TForcaPICO(1,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

if no_saltos >1

for i = 1:length(ForcaS2pImp)

if ForcaS2pImp(i) == max(ForcaS2pImp)

TForcaPICO(2,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

end

if no_saltos >2

for i = 1:length(ForcaS3pImp)

if ForcaS3pImp(i) == max(ForcaS3pImp)

TForcaPICO(3,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

end

RFD1 = diff(ForcaS1pImp)./0.01;

if no_saltos >1

RFD2 = diff(ForcaS2pImp)./0.01;

end

if no_saltos >2

RFD3 = diff(ForcaS3pImp)./0.01;

end

RFDPICO(1,1) = max(RFD1);

if no_saltos >1

RFDPICO(2,1) = max(RFD2);

end

if no_saltos >2

RFDPICO(3,1) = max(RFD3);

end

for i = 1:length(RFD1)

if RFD1(i) == max(RFD1)

TRFDPICO(1,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

if no_saltos >1

for i = 1:length(RFD2)

if RFD2(i) == max(RFD2)

TRFDPICO(2,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

end

if no_saltos >2

for i = 1:length(RFD3)

if RFD3(i) == max(RFD3)

TRFDPICO(3,1) = i/100; %em segundos após começar a concêntrica

break

end

end

end

RESULTADOS(ult:ult+no_saltos-1,:) = [Altura_salto Trabalho Potencia ForcaPICO TForcaPICO Impulso RFDPICO TRFDPICO];

ult = ult+3;

end

function [inicio_FVert] = lociniFVERT(ent,PESO)

NOME1 = strrep(file(ig,1).name, ' ','_');

NOME = NOME1(1:end-4);

[nLin,nCol]=size(ent);

d=1;

iniiIFvert = [1,1];%serve pra verificar depois se o padrão é de CMJ ou SJ

%Se for CMJ:

for ii=2:nLin-1;

if abs(mean(ent(1:50))-ent(ii)) >= (0.05*mean(ent(1:50))) && (mean(ent(1:50))-ent(ii)) >0 %se o valor desce mais do que 5% do peso do sujeito; && se ele está descendo

iniiIFvert(d,1)=ii-1;

iniiIFvert(d,2)=ent(ii-1);

break

end

end

%Se for SJ:

maximo = max(ent);

delta = maximo - mean(ent(1:50));

for ii=2:nLin-1;

if iniiIFvert(1,1) == 1 && ent(ii) >=((0.05*delta)+ mean(ent(1:50)));

iniiIFvert(d,1)=ii-1;

iniiIFvert(d,2)=ent(ii-1);

break

end

end

inicio_FVert(:,1)= iniiIFvert(:,1);

inicio_FVert(:,2) = iniiIFvert(:,2);

[numL,numC] = size(ent);

x = 1:numL;

%PESO_confere = %ajeitar para plotar uma linha de peso no gráfico de verificação do início do salto

figure

plot(ent(:,1))

hold on

plot([1:0.1:length(ent)],PESO,'r','MarkerSize',12)

plot(inicio_FVert(:,1),inicio_FVert(:,2), 'dk', 'MarkerSize',12,'MarkerFaceColor', 'y')

title(NOME);

legend('losango amarelo = ponto de inicio automatico', 'linha vermelha = peso do avaliado', 'Location', 'NorthWest')

prompt = 'Encontrou automaticamente o ponto de início correto?(s ou n)';

x = input(prompt,'s');

if x =='n'

[x,y] = ginput(1);

inicio_FVert(1,1) = floor(x);

inicio_FVert(1,2) = y;

end

close

end

end