Table 1S. Microwave digestion programme.

| Stage | Power [W] | Time [min] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 600 | 20 |
| 2 | 600 | 10 |
| 3 | 600 - 1200 | 10 |
| 4 | 1200 | 15 |

Table 2S. The operation parameters of the GF AAS spectrometer for Cu determination.

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Wavelength [nm] | 324.7 |
| Lamp current [mA] | 5 |
| EHT voltage [V] | 300 |
| Slit width [nm] | 0.5 |
| Magnetic Field Strength [T] | 1.00 |

Table 3S. Graphite Furnace temperature program implemented in copper determination by GF AAS (sample volume: 20µl).

| Stage | Temprature [°C] | Ramp time [s] | Hold time [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 35 | 15 |
| 2 | 130 | 5 | 5 |
| 3 | 800 | 10 | 10 |
| 4 | 800 | 0 | 1 |
| 5 | 2100 | 0.6 | 0.9 |
| 6 | 2500 | 0.2 | 0.8 |

Table  4S. The operation parameters of the ICP OES spectrometer for determination of Al, Ca, Fe, Mg, Mn, P, Sr and Zn.

| Parameters | Conditions |
| --- | --- |
| Delay time [s] | 65 |
| Plasma View | axial |
| Peristaltic pump flow rate [ml/min] | 0.65 |
| RF power [W] | 1400 |
| Plasma gas flow [L/min] | 15 |
| Nebuliser gas flow [L/min] | 0.65 |
| Replicates | 3 |
| Internal Standard | Y |
| Wavelength [nm] | Al: 396.153 Ca: 317.930 Fe: 238.204 Mg: 285.207 Mn: 257.604 P: 213.617 Sr: 232.235 Zn: 206.200 Y: 371.029 |

Table 5S. Comparison of the TEAC parameter of flesh and corresponding skins of the dates from Saudi Arabia. TEAC parameter as mass of trolox in mg per 100 g sample.

|  |  | TEAC [mg trolox/100g] | TFC [mg CEQ/100g] | TPC [mg GAE/100g] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kholas | flesh | 20.8 ± 1.7 | 384 ± 7.8 | 1253 ± 8.8 |
| (47%)* | skin | 30.5 ± 1.0 | 443 ± 5.6 | 1399 ± 53 |
| Quassim | flesh | 25.2 ± 1.2 | 307 ± 4.1 | 812 ± 21 |
| (40%)* | skin | 35.3 ± 2.8 | 538 ± 7.0 | 1210 ± 52 |
| Reshodiah | flesh | 20.8 ± 1.6 | 481 ± 19 | 1498 ± 8.9 |
| (36%)* | skin | 28.3 ± 1.5 | 969 ± 9.2 | 1806 ± 39 |
| Agil | flesh | 38.2 ± 3.3 | 521 ± 6.8 | 1117 ± 9.2 |
| (22%)* | skin | 46.7 ± 2.3 | 587 ± 10 | 998 ± 22 |
| Saada | flesh | 23.6 ± 1.6 | 504 ± 8.3 | 920 ± 15 |
| (43%)* | skin | 33.6 ± 2.9 | 442 ± 6.5 | 1201 ± 43 |
| Nabatat Ali | flesh | 17.4 ± 1.2 | 542 ± 8.1 | 1056 ± 16 |
| (15%)* | skin | 19.9 ± 1.1 | 687 ± 5.3 | 1195 ± 12 |

* percent difference between TEAC in the peel and flesh.

Table 6S. Concentration of elements in the date flesh samples of one fruit [ppm].

The concentration values expressed as mg/kg. Results for Saada sample.

|  | Saada - one fruit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element | C [ppm] | SD [ppm] | CV [%] |
| Al | 40.7 | 5.7 | 14 |
| Ca | 438 | 2.1 | 0.5 |
| Cu | 1.43 | 0.15 | 2.4 |
| Fe | 54 | 8.8 | 16 |
| Mg | 697 | 19 | 2.7 |
| K | 7879 | 189 | 3.1 |
| Mn | 5.69 | 0.17 | 11 |
| P | 606 | 42 | 6.9 |
| Sr | 3.2 | 0.5 | 16 |
| Zn | 5.5 | 0.02 | 0.4 |

Table 7S.  Standardized coefficients (b`) of discriminant functions.

| Parameter | U1 | U2 | U3 | U4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TFC | -2,70 | 0,27 | 0,15 | -0,74 |
| TPC | 0,91 | -1,35 | -0,94 | 0,22 |
| TEAC | -1,77 | 0,15 | 0,83 | 0,98 |
| K | 0,35 | 2,19 | -0,13 | -0,23 |
| Mg | 0,91 | -3,18 | 0,78 | -0,46 |
| Fe | 5,17 | -0,80 | 2,12 | -0,58 |
| Cu | 0,92 | 0,96 | -1,36 | -0,57 |
| Mn | 2,33 | -1,51 | 3,00 | -0,33 |
| P | 2,60 | -1,56 | 1,18 | -0,81 |
| Sr | -1,96 | 2,54 | -0,51 | 1,04 |
| Zn | -2,55 | 1,88 | -2,83 | 0,79 |
| Al | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenvalue | 54,61 | 13,72 | 7,23 | 1,37 |
| Cumulative proportion | 0,71 | 0,89 | 0,98 | 1,00 |