| Metal | marker | clone | Supplier | Extracellular/ Intracellular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 089 Y | CD45 | HI30 | F |  |
| 106 Cd | B2M, CD298 | 2M2, LnH-94 | BL |  |
| 110 Cd | CD14 | W052 | BL |  |
| 111 Cd | Vimentin | E5 | SC |  |
| 112 Cd | CD66b | 6/40c | BL |  |
| 113 Cd | CD19 | HIB19 | BL |  |
| 114 Cd | CD44 | IM7 | BL |  |
| 115 In | CD3 | UCHT1 | BL |  |
| 116 Cd | CD4 | RPA-T4 | BL |  |
| 141 Pr | EpCAM | 9C4 | BL |  |
| 143 Nd | PARP | F21852 | F |  |
| 144 Nd | CD31 | WM59 | F |  |
| 146 Nd | CD86 | FUN1 | BD |  |
| 147 Sm | Twist | Twist2C1a | SC |  |
| 148 Sm | PD-L2 | 24F.10C12 | BL |  |
| 149 Sm | CD25 | 2A3 | F |  |
| 150 Nd | pSTAT5 | 47 | F |  |
| 152 Sm | pAKT | D9E | F |  |
| 153 Eu | pSTAT1 | 58D6 | F |  |
| 154 Sm | E-cadherin | 67A4 | BL |  |
| 155 Gd | PD1 | EH122H7 | F |  |
| 156 Gd | p38 | D3F9 | F |  |
| 158 Eu | pSTAT 3 | 4/P-STAT3 | F |  |
| 159 Tb | CD133 | S16015F | BL |  |
| 160 Gd | CD39 | A1 | F |  |
| 161 Dy | CTLA4 | 14D3 | F |  |
| 163 Dy | CD56 | NCAM162 | F |  |
| 164 Dy | pan-keratin | AE1 | SC |  |
| 165 Ho | PD-L1 | MIH2 | BL |  |
| 166 Er | CD24 | ML5 | F |  |
| 168 Er | Ki-67 | B56 | F |  |
| 170 Er | EGFR | AY13 | F |  |
| 171 Yb | pERK | D13144E | F |  |
| 172 Yb | CD163 | GHI61 | BL |  |
| 174 Yb | Snail 1 | G-7 | SC |  |
| 176 Yb | pCREB | 87G3 | F |  |
| 194 Pt | CD73 | AD2 | BL |  |
| 195 Pt | CD8 | SK1 | BL |  |
| 196 Pt | HLA-DR | L243 | BL |  |
| 198 Pt | HLA-ABC | W632 | BL |  |
| 209 Bi | CD47 | CC2C6 | F |  |

Supplementary table 1: Mass cytometry panel. Protein marker listed with metal isotope tag, antibody clone and supplier. BL = Biolegend, F = Fluidigm, SC = Santa Cruz. Cellular location – red = intracellular, purple = extracellular.