SUPPLEMENTARY MATERIALS – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Семенков И. Н., Королева Т. В. Нормативы содержания химических элементов в почвах функциональных зон городов (обзор) // Почвоведение.

I. N. Semenkov and T. V. Koroleva ''Guideline Values for the Content of Chemical Elements in Soils of Functional Zones at Cities (Review),'' Eurasian Soil Science

Table S1. Canadian SQG for the ChE total content in urban soils of different land use [19], mg/kg

Таблица S1. Канадские нормативы содержания ТММ в городских почвах [19], мг/кг

| ХЭ/ ChEs | Селитебно-парковая / Residential, parkland | Коммерческая / Commercial | Индустриальная / Industrial |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | – | 40 |  |
| As | 12 |  |  |
| Ba | 500 | 2000 |  |
| Be | 4 | 8.0 |  |
| Cd | 10 | 22 |  |
| Co | 50 | 300 |  |
| Cr6+ | 0.1 | 1.4 |  |
| Cr | 64 | 87 |  |
| Cu | 63 | 91 |  |
| Hg | 6.6 | 24 | 50 |
| Mo | 10 | 40 |  |
| Ni | 45 | 89 |  |
| Pb | 140 | 260 | 600 |
| Sb | 20 | 40 |  |
| Se | 1.0 | 2.9 |  |
| Sn | 50 | 300 |  |
| Tl | 1.0 |  |  |
| U | 23 | 33 | 300 |
| V | 130 | 130 |  |
| Zn | 250 | 410 |  |

Table S2. Levels used to assess the urban soil quality in the US (total content) [25]

Таблица S2. Значения, используемые для оценки качества городских почв США [25]

| ХЭ / ChEs | RSLs |  |  |  | RMLs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная / Residential |  | Индустриальная / Industrial |  | Селитебная / Residential |  | Индустриальная / Industrial |  |
|  | THQ=1 | THQ=0.1 | THQ=1 | THQ=0.1 | HQ=1 | HQ=3 | HQ=1 | HQ=3 |
| Ag, mg/kg | 39 | 390 | 580 | 5800 | 390 | 1200 | 5800 | 18000 |
| Al, % | 1.1 | 7.7 | 0.3 | 11 | 7.7 | 2.3 | 11 | 34 |
| As, mg/kg | 0.68 |  | 3.0 |  | 35 | 68 | 300 |  |
| Ba, % | 0.15 | 1.5 | 2.2 |  | 1.5 | 4.6 | 2.2 | 6.5 |
| Cd, mg/kg | 7.1 | 71 | 98 | 980 | 71 | 210 | 980 | 2900 |
| Cl, mg/kg | 0.018 | 0.18 | 0.078 | 0.78 | 0.18 | 0.55 | 0.78 | 2.3 |
| Co, mg/kg | 2.3 | 23 | 35 | 350 | 23 | 70 | 350 | 1000 |
| Cr3+, % | 1.2 |  | 1.8 | 18 | 1.2 | 3.5 | 18 | 53 |
| Cr6+, mg/kg | 0.3 |  | 6.3 |  | 30 |  | 630 |  |
| Cu, % | 0.031 | 0.31 | 0.47 | 4.7 | 0.31 | 0.94 | 4.7 | 1.4 |
| F, % | 0.031 | 0.31 | 0.47 | 4.7 | 0.31 | 0.94 | 4.7 | 1.4 |
| Fe, % | 0.55 | 5.5 | 8.2 |  | 5.5 | 1.6 | 8.2 | 25 |
| I, mg/kg | 78 | 780 | 1200 | 12000 | 780 | 2300 | 12000 | 35000 |
| Hg, mg/kg | 1.1 | 11 | 4.6 | 46 | 11 | 33 | 46 | 140 |
| Li, mg/kg | 16 | 160 | 230 | 2300 | 160 | 470 | 2300 | 7000 |
| Mn, % | 0.018 | 0.18 | 0.26 | 2.6 | – | – | – | – |
| Mo, mg/kg | 39 | 390 | 580 | 5800 | 390 | 1200 | 5800 | 18000 |
| Sb, mg/kg | 3 | 31 | 47 | 470 | 31 | 94 | 470 | 1400 |
| Se, mg/kg | 39 | 390 | 580 | 5800 | 390 | 1200 | 5800 | 18000 |
| Sn, % | 0.47 | 4.7 | 0.7 | 7.0 | 4.7 | 1.4 | 7.0 | 21 |
| Zr, mg/kg | 0.63 | 6.3 | 9.3 | 93 | 6.3 | 19 | 93 | 280 |

Table S3. Trigger levels used for urban soils in Germany for the total content of HMMs [16], mg / kg

Таблица S3. Триггерные уровни, используемые для нормирования валового содержания ТММ в почвах Германии [16], мг/кг

| ХЭ / ChEs | Детские площадки / Playing grounds | Селитебная / Residential | Парково-рекреационная/ Parks and recreation | Индустриальная/ Industrial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 25 | 50 | 125 | 140 |
| Cd | 10(2)* | 20(2)* | 50 | 60 |
| Cr | 200 | 400 | 1000 |  |
| Hg | 10 | 20 | 50 | 80 |
| Ni | 70 | 140 | 350 | 900 |
| Pb | 200 | 400 | 1000 | 2000 |

* в случае выращивания культур / for croplands.

Table S4. Input parameters for calculating trigger levels in Germany [18]

Таблица S4. Входные параметры для расчета триггерных уровней в Германии [18]

| Зона Zone | Чувствительная людская популяция/ Sensitive human subpopulations | Экспозиционный фактор / Exposure pathways | Расчет канцерогенного эффекта для периода пребывания в зоне, годы/дней в году/часов в сутках Calculation of carcinogenic effects for occurrence in the target zone for years/ days in a year/ hours in a day | Скорость ежедневного поступления, мг/кг×сут Daily uptake rate, mg/kg×d |  | Поправочный множитель / Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заглатывание/ Ingestion | Вдыхание/ Inhalation |  |
| Детские площадки / Playing grounds | Дети / Children | Заглатывание и вдыхание / Oral and inhalative uptake | 8/240/2 | 33 | 0.082 | 1 |
| Селитебная / Residential | Взрослые / Adults | Заглатывание и вдыхание / Oral and inhalative uptake | 70/365/24 | 16.5 | 0.041 | 2 |
| Парково-рекреационная / Parks and recreation | Взрослые / Adults | Заглатывание и вдыхание / Oral and inhalative uptake | 70/365/24 | 6.6 | 0.016 | 5 |
| Индустриальная / Industrial | Взрослые / Adults | Вдыхание/ Inhalative uptake | 40/225/8 | – | – | 3 |

Table S5. Guideline values for uses for which a direct hazard from oral intake of contaminated topsoil (0-10 cm) cannot be excluded (e.g., residential areas, sport fields, playgrounds) [18], mg/kg

Таблица S5. Значения для валового содержания ХЭ в слое почв 0–10 см территорий, где предполагается заглатывание загрязнителей детьми (селитебные территории, спортивные площадки) [18], мг/кг

| ChEs | Trigger Value | Intervention Value |
| --- | --- | --- |
| As | 20 | 50 |
| Cd | 2 | 10 |
| Cr | 50 | 250 |
| Cu | 100 | 600 |
| F | 200 | 1000 |
| Hg | 2 | 10 |
| Ni | 70 | 140 |
| Pb | 100 | 500 |
| Sb | 2 | 5 |
| Tl | 2 | 10 |
| V | – | – |
| Zn | – | – |

Table S6. Environmental standards used in the urban soil quality assessment in Belgium (as a whole), Flanders and Brussels [18], mg/kg (total content)

Таблица S6. Экологические нормативы, используемые для нормирования качества почв Бельгии (в целом), Фландрии и Брюсселя [18], мг/кг

| ТММ/ HHMs | Нормативы для загрязнения почв, выше которого необходимо выполнять оценку риска / Values for soil pollution above which a risk investigation has to be undertaken |  |  | Очистные уровни для территорий / Clean-up levels for areas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Special area | Residential area | Industrial area | Residential area | Recreational area | Industrial area |
| As | 45 | 110 | 300 | 110 | 200 | 300 |
| Cd | 2 | 6 | 30 | 6 | 15 | 30 |
| Cr3+ | – | – | – | 300 | 500 | 800 |
| Cr | 130 | 300 | 800 | – | – | – |
| Cu | 200 | 400 | 800 | 400 | 500 | 800 |
| Hg | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 | 30 |
| Ni | 100 | 470 | 700 | 470 | 550 | 700 |
| Pb | 200 | 700 | 2500 | 700 | 1500 | 2500 |
| Zn | 600 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 |

Table S7. Values used in the Walloon region of Belgium for the urban soil quality assessment [18], mg / kg (total content)

Таблица S7. Значения, используемые в Валлонском регионе Бельгии для оценки качества почв по валовому содержанию ТММ [18], мг/кг

| HMM | Value | Land use |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residential | Recreational | Industrial |
| As | TV | 40 |  | 50 |
|  | IV | 300 |  |  |
| Cd | TV | 3 | 10 |  |
|  | IV | 30 | 40 | 50 |
| Cr6+ | TV | 4.2 | 13 |  |
|  | IV | 42 | 130 |  |
| Cr | TV | 125 |  | 165 |
|  | IV | 520 |  | 700 |
| Cu | TV | 110 |  | 120 |
|  | IV | 290 |  | 500 |
| Hg | TV | 9 | 13 | 18 |
|  | IV | 56 |  | 84 |
| Ni | TV | 150 |  | 210 |
|  | IV | 300 |  | 500 |
| Pb | TV | 195 | 280 | 385 |
|  | IV | 700 |  | 1360 |
| Zn | TV | 230 |  | 320 |
|  | IV | 710 |  | 1300 |

Примечание. TV – Trigger Value, IV – Intervention Value

Table S8. Guideline values used for the urban soil quality assessment in Italy [18], mg / kg (total content)

Таблица S8. Директивные значения, используемые в Италии для нормирования качества почв по валовому содержанию ХЭ [18], мг/кг

| ТММ/ HMMs | Назначение земель / land use |  |
| --- | --- | --- |
|  | Селитебная и публичная Residential/ Public (green) use | Индустриально-коммерческое Industrial/ Commercial use |
| As | 20 | 50 |
| Be | 2 | 10 |
| Cd | 2 | 15 |
| Co | 20 | 250 |
| Cr6+ | 2 | 15 |
| Cr | 150 | 800 |
| Cu | 120 | 600 |
| Hg | 1 | 5 |
| Ni | 120 | 500 |
| Pb | 100 | 1000 |
| Sb | 10 | 30 |
| Se | 3 | 15 |
| Sn | 1 | 10 |
| Tl | 1 | 350 |
| V | 90 | 250 |
| Zn | 150 | 1500 |

Table S9. Guidelines for the environmental quality assessment in Poland for the total content of HMMs in the urban soils and sediments [18], mg / kg (total content)

Таблица S9. Стандарты качества почв и грунтов, используемые в Польше для валового содержания ТММ [18], мг/кг

| ТММ / HMMs | Group B |  |  |  |  | Group C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насыщенная гидравлическая проводимость на глубине (м) / Saturated hydraulic conductivity at the depth (m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0–0.3 | 0.3–15.0 |  | >15 |  | 0–2 | 2–15 |  |
|  |  | н / l | в / h | н / l | в / h |  | н / l | в / h |
| As | 20 |  | 25 | 25 | 55 | 60 | 25 | 100 |
| Ba | 200 | 25 | 320 | 300 | 650 | 1000 | 300 | 3000 |
| Cd | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 6 | 20 |
| Co | 20 | 30 | 60 | 50 | 120 | 200 | 50 | 300 |
| Cr3+ | 50 | 150 | 190 | 150 | 380 | 500 | 150 | 800 |
| Cu | 150 | 100 |  | 100 | 200 | 600 | 200 | 1000 |
| Hg | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 30 | 4 | 50 |
| Mo | 10 | 10 | 40 | 30 | 210 | 250 | 30 | 200 |
| Ni | 100 | 50 | 100 | 70 | 210 | 300 | 70 | 500 |
| Pb | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 200 | 1000 |
| Sn | 20 | 30 | 50 | 40 | 300 | 350 | 40 | 300 |
| Zn | 300 | 350 | 300 | 300 | 720 | 1000 | 300 | 3000 |

Примечание. Насыщенная гидравлическая проводимость, м/с: в – высокая (>1×10-7), н – низкая (<1×10-7).

Note. Saturated hydraulic conductivity (m/s): h – high (>1×10-7), l – low (<1×10-7).

Table S10. HILs used to assess the quality of soils of different land use in settlements in Australia [23], mg / kg (total content)

Таблица S10. HILs, используемые для оценки качества почв в функциональных зонах поселений Австралии по валовому содержанию ХЭ [23], мг/кг

| Химический элемент / Chemical element | Функциональные зоны / Land use |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная / Residential |  | Рекреационная и территории средней школ / Parks, recreational open space and playing fields, includes secondary schools | Земли коммерческого и индустриального назначения / Commercial and industrial |
|  | Стандартная / Standard | с высокой долей Ekranic Technosols / With minimal opportunities for soil access including dwellings with fully or permanently paved yard space such as high-rise apartments and flats |  |  |
| As | 100 | 400 | 200 | 500 |
| Ba, % | 1.5 | – | – | 1.9 |
| Be | 20 | 80 | 40 | 100 |
| Cd | 20 | 80 | 40 | 100 |
| Co | 100 | 400 | 200 | 500 |
| Cr3+, % | 1.2 | 4.8 | 2.4 | 6.0 |
| Cr6+ | 100 | 400 | 200 | 500 |
| Cu | 1000 | 4000 | 2000 | 5000 |
| Hg | 15 | 60 | 30 | 75 |
| Mn | 1500 | 6000 | 3000 | 7500 |
| Mo | 390 | – | – | 5100 |
| Ni | 600 | 2400 | 600 | 3000 |
| Pb | 300 | 1200 | 600 | 1500 |
| Sb | 31 | – | – | 410 |
| Sn, % | 4.7 | – | – | 6.1 |
| V | 550 | – | – | 7200 |
| Zn, % | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 3.5 |

Table S11. Levels used to the urban soil quality assessment in New Zealand [37], mg / kg (total content)

Таблица S11. Уровни, используемые для оценки качества почв городов Новой Зеландии по валовому содержанию ТММ [37], мг/кг

| ТММ | Функциональная зона / Land use |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная с высокоплотной застройкой / High-density residential | Рекреационная/ Recreational | Коммерческая/ Commercial |
| As | 45 | 80 | 70 |
| B | >10000 |  |  |
| Cd | 230 | 400 | 1300 |
| Cr3+ | >10000 |  |  |
| Cr6+ | 1500 | 2700 | 6300 |
| Cu | >10000 |  |  |
| Pb | 500 | 880 | 3300 |

Table S12. Values used to the soil quality assessment in South African settlements [22, 28], mg / kg (total content)

Таблица S12. Значения, используемые для оценки качества городских почв ЮАР по валовому содержанию ТММ [22, 28], мг/кг

| ТММ / HMMs | SSV 2 (защита здоровья человека в отсутствии водных источников) / SSV2 (protection of human health; potential risk to water resources is negligible) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неформальные поселения/ Informal residential settlements | Стандартные поселения/ Standard residential settlements | Коммерческая и индустриальная Commercial and industrial |
| As | 23 | 48 | 150 |
| Cd | 15 | 32 | 260 |
| Co | 300 | 630 | 5000 |
| Cr3+, % | 4.6 | 9.6 | 79 |
| Cr6+ | 6.5 | 13 | 40 |
| Cu, % | 0.11 | 0.23 | 1.9 |
| Hg | 0.93 | 1.0 | 6.5 |
| Mn, % | 0.074 | 0.15 | 1.2 |
| Ni, % | 0.062 | 0.12 | 1.0 |
| Pb | 110 | 230 | 1900 |
| V | 150 | 320 | 2600 |
| Zn, % | 0.92 | 1.9 | 1.5 |