Supplementary Fig. 1. Metabolite class.

Supplementary Table 1. Irradiation parameters of experiments.

|  | FLASH-RT | CONV-RT |
| --- | --- | --- |
| Accelerator type | S-band room-temperature linear accelerator | S-band room-temperature linear accelerator |
| Radiation type | X-ray | X-ray |
| Reference point or volume specification* | 0.8 cm | 0.8 cm |
| Sample size (n) | 15 | 15 |
| Field size (cm×cm） | 4 ×4 | 4 ×4 |
| Source surface distance (SSD，cm) | 31 | 31 |
| Beam energy（MV） | 10 | 10 |
| Expected total dose (Gy) | 12 | 12 |
| Dose delivered（Gy） | 12.01 ± 0.12 | 12.02 ± 0.12 |
| Mean dose rate (Gy/s) | 200 | 0.185 |
| Pulse repetition frequency (Hz) | 1100 | 1 |
| Treated volume (cm3) | 12.8 | 12.8 |
| Pulse length (μs) | 18 | 18 |
| Dose per pulse （Gy） | 0.1846 | 0.185 |
| Dose rate in the pulse (Gy/s) | 1×104 | 1×104 |
| Total Irradiation Time | 59 ms | 65 s |
| Time to start of next beam (min) | 5 | 5 |
| Number of pulses for beam | 65 | 65 |
| Pulse charge (uC) | 4 | 4 |
| Number of bunches per pulse | 6×104 | 6×104 |
| Bunch length (ps) | 3 | 3 |
| Bunch repetition frequency (GHz) | 3 | 3 |
| Bunch charge (pC) | 66 | 66 |

*a given depth on the central beam axis in the irradiated anatomy.

Supplementary Table 2. The actual irradiation dose for each mouse in the three irradiation mode groups.

| No. | FLASH-RT Dose (Gy/F) | CONV-RT Dose (Gy/F) | Control Dose (Gy/F) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.88 | 12.21 | 0 |
| 2 | 12.04 | 11.94 | 0 |
| 3 | 12.13 | 12.1 | 0 |
| 4 | 12.01 | 11.93 | 0 |
| 5 | 11.81 | 12.16 | 0 |
| 6 | 11.9 | 12.02 | 0 |
| 7 | 11.93 | 11.92 | 0 |
| 8 | 12.16 | 12.18 | 0 |
| 9 | 11.96 | 12.09 | 0 |
| 10 | 12.04 | 11.94 | 0 |
| 11 | 11.99 | 12.14 | 0 |
| 12 | 12.23 | 12.1 | 0 |
| 13 | 12.18 | 11.89 | 0 |
| 14 | 11.9 | 11.9 | 0 |
| 15 | 12.03 | 11.86 | 0 |
| Mean ± SD | 12.01 ± 0.12 | 12.02 ± 0.12 | 0 |