本试剂盒仅供科研使用

超氧化物歧化酶(SOD)—WST-8 法活性测定试剂盒说明书

（微板法 96 样）

一、产品简介：

超氧化物歧化酶（ SOD）（EC 1. 15. 1. 1）在动植物、微生物和培养细胞体内广泛存在， 其具有抗衰老、提高机体对多种疾病的抵抗力，能增强机体对外界环境的适应力，是生物 体内一种重要的抗氧化酶。

目前有多种 SOD 活性测定法，其中 NBT(氮蓝四唑)法产生的甲臜染料水溶性差，易和 被还原的黄嘌呤氧化酶相互作用，抑制百分率达不到 100%等，从而使检测的灵敏度和精 确度受到影响； 本试剂盒采用的是目前稳定性更好、灵敏度更高的 WST-8 法，WST-8 可 以和黄嘌呤氧化酶(Xanthine Oxidase, XO)催化产生的超氧化物阴离子(O2.- )反应产生水溶 性的甲臜染料，后者在 450nm 处有最大吸收； SOD 可清除 O2.-. ，从而抑制甲臜的形成； 反应液颜色越深，说明 SOD 活性愈低，反之活性越高。

二、试剂盒组分与配制:

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体 100mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 液体 24mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂二 | 液体×2 支 EP 管 | 4℃保存 | 临用前离心或甩几下使试剂落入底部，每支再 分别加 1. 1mL 蒸馏水充分溶解，-20℃保存。 |
| 试剂三 | 液体×1 支 EP 管 | 4℃保存 |  |
| 试剂四 | 粉剂×4 支 | 4℃保存 | 临用前甩几下 ，使粉剂落到底部 ，每支加 0.1mL 试剂五振荡或超声溶解后，再加 3.9mL 蒸馏水混匀使用（务必加 0.1mL 试剂五溶解 后再加水） ，一周内用完。 |
| 试剂五 | 液体 1mL×1 支 | 4℃保存 |  |

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、低温离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、超氧化物歧化酶（SOD）的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验 样本和试剂浪费！

1 、样本制备:

① 组织样本： 取约 0. 1g 组织（水分充足的样本可取 0.25g），加入 1mL 提取液，在 4ºC  或冰浴进行匀浆(或用各类常见匀浆器)。4ºC×12000rpm 离心 10min，取上清作为待测液。 【注】： 若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~ 10 的比例进行提取

② 细菌/细胞样本： 先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清； 取约 500 万细菌或细 胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W ，超声 3s ，间隔 10s， 重复 30 次）； 12000rpm 4℃离心 10min ，取上清，置冰上待测。

【注】： 若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ 104）：提取液（mL）为 500~ 1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样本： 直接检测； 若浑浊，离心后取上清检测。

2 、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 450nm。

② 测定前将试剂一、三和四 25℃水浴 5min 以上。

本试剂盒仅供科研使用

③ 用排枪操作，以减小各孔间因加入试剂时间先后导致的误差。

④ 试剂四每次加样前务必混匀，保证试剂的均一性。

⑤ 在 96 孔板中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 样本管 | 样本对照管* （可选做） | 空白管 1 （仅做一次） | 空白管 2 （仅做一次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 试剂二 | 20 |  | 20 |  |
| 蒸馏水 |  | 20 | 20 | 40 |
| 样本 | 20 | 20 |  |  |
| 试剂三 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 试剂四 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 充分混匀，室温（25℃） 避光静置 30min（准确时间） 后，于 450nm 处测定各管吸光值 A。 |  |  |  |  |

【注】：  1 、若样本量较多，测定前可将试剂一、三和四按照 70μL:10μL:80μL 比例混成一个混合液（需依

据当次检测的样本数量混合对应的试剂量） ，每孔务必最后一步加 160μL 该混合液。

2 、样本对照管*：提取后样本颜色较深的，一定要做此管，否则抑制率偏低，即 SOD 活性偏低。 同时试剂盒由原来可测 96 样变为 48 样。

3 、空白管 1 和空白管 2 只需要做一次。

4、若样本管数值过低，可能是： ①试剂二或试剂四没有现配现用； ②没有按顺序加试剂； ③反应 温度需室温（25℃）。

五、结果计算：

1 、抑制百分率的计算：

抑制百分率=[(A 空白管 1-A 空白管 2)-(A 样本管-A 样本对照管*)]/(A 空白管1-A 空白管2)×100%

控制样本的抑制百分率在 30-80%范围内。1：若抑制百分率小于 30%，则需重新准备浓

度比较高的待测样本； 2：若大于 80%，则需将样本粗提液用蒸馏水或提取液适当稀释； 2 、SOD 酶活性计算：

SOD 酶活单位： 在上述黄嘌呤氧化酶藕联反应体系中抑制百分率为 50%时，反应体系

中的 SOD 酶活力定义为一个酶活力单位(U/mL)。

a.按样本鲜重计算：

SOD 活性(U/g  鲜重)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V2]÷(W×V1÷V)×D

=10×抑制百分率÷(1-抑制百分率)÷W×D

b.按样本蛋白浓度计算：

SOD 活性(U/mg prot)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V2]÷(V1×Cpr)×D

=10×抑制百分率÷(1-抑制百分率)÷Cpr×D

c.按细胞数量计算：

SOD 活力(U/104 cell)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率) ×V2]÷(500×V1÷V)×D

=0.02×抑制百分率÷(1-抑制百分率)×D

d.按液体体积计算：

SOD 活性(U/mL)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V2]÷V1×D

=10×抑制百分率÷(1-抑制百分率)×D

V---加入提取液体积，1 mL；       V1---加入反应体系中样本体积，0.02mL；

V2---反应体系总体积，0.2mL；      D---样本稀释倍数，未稀释即为 1；

W---样本质量，g；                 500---细胞数量，万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL  ；建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

活性氧（ROS）测定试剂盒说明书（简化版）

（化学荧光法）

一、测定原理：

本试剂盒采用的 DCFH-DA(2，7-Dichlorofuorescin Diacetate)探针，是迄今最常用、最灵

敏的细胞内活性氧检测探针。DCFH-DA 本身没有荧光，可以自由穿过细胞膜，当其进入细

胞内后，会被细胞内的相关酯酶水解为 DCFH（Dichlorofluorescin）。而 DCFH 不能通透细胞

膜，从而使探针很容易被标记到细胞内。当细胞内有活性氧存在时，DCFH 被氧化为强绿色

荧光物质 DCF（Dichlorofluorescein），其荧光在激发波长 502nm，发射波长 530nm 附近有最

大波峰，其荧光强度与细胞内活性氧水平成正比。

二、试剂组成及保存（100T-500T）：

1、0.1ml 10mM DCFH-DA in DMSO，(20℃保存。

2、1ml 活性氧供氢体，4-8℃保存。

三、组织样本操作步骤：（可用激光共聚焦显微镜观察，也可用于流式细胞仪、荧光酶标仪、荧

光分光度计测定）

1、单细胞悬液制备：

方法 1、采用单细胞悬液制备仪制备单细胞悬液。

方法 2、酶消化法：

方法 3、机械法（网搓法）：

2、加入荧光探针：

①、取不进行任何处理的细胞用 0.01M PBS 重悬，设为阴性对照管。阳性对照管：用稀释

好的 DCFH-DA 重悬细胞沉淀，同时加入活性氧供氢体诱导细胞，推荐该试剂的工作浓

度为 20～100µM。

②、样本管：用稀释好的 DCFH-DA 重悬细胞沉淀，细胞密度一般要求 1×106-2×107/ml。

③、37℃孵育细胞 30min～几小时。通常为 30～60min 即可。

④、收集孵育（探针标记）后的单细胞悬液，1000g，离心 5～10 分钟，去上清收集细胞沉

淀，用 PBS 洗涤 1～2 次。离心收集细胞沉淀用于荧光检测；

3、荧光检测：

①、将上述收集好的细胞沉淀用 PBS 重悬，并用于检测；

②、波长设置：最佳激发波长 500(500(15nm)，最佳发射波长 525 (530(20 nm)。也可按

照 FITC 荧光检测条件检测。

③、结果以荧光度值表示。

四、细胞样本操作步骤：（可用激光共聚焦显微镜观察，也可用于流式细胞仪、荧光酶标仪、荧

光分光度计测定）

1、直接将探针加入培养液中：

①、直接将 DCFH-DA 探针加入无血清培养基中：一般按照 1：1000 用无血清培养液稀释

DCFH-DA(终浓度为 10µM)。去除培养液后，加入适当体积稀释好的 DCFH-DA。加入的体

积以能充分盖住细胞为宜，通常对于 6 孔板的一个孔加入稀释好的 DCFH-DA 不少于 1ml。

②、取一份不加探针，只加入培养基的细胞设为阴性对照管。阳性对照管：取一份已加入探针的

细胞，同时加入活性氧供氢体诱导细胞，推荐该试剂的工作浓度为 20～100µM。

③、37℃孵育细胞 30min～几小时，通常为 30～60min 即可，孵育时间长短与细胞类型、刺激条

件、DCFH-DA 浓度有关。一般阳性对照在刺激细胞 30 分钟左右，即可观察到明显的绿色

荧光。

④、吸去培养液，利用无血清培养液或者 0.01MPBS 反复吹打，肉眼观察瓶底由半透明(细胞单

层连接成片)转为透明，细胞层几乎全部吹打到 PBS 中。

⑤、将细胞悬液全部收集到 1.5ml 离心管中。用无血清培养液或者 PBS 洗涤 2 次，以充分去除

未进入细胞内的 DCFH-DA。1000rpm/min，5min，吸净上清后加入 PBS 重新悬浮细胞进行

测定。

⑥、波长设置：最佳激发波长 500(500(15nm)，最佳发射波长 525 (530(20 nm)。也可按照 FITC

荧光检测条件检测。

⑦、结果以荧光度值表示。

2、先收集细胞，制备成细胞悬液后测定

①、细胞收集：

a、贴壁细胞，吸去培养液，利用无血清培养液或者 0.01MPBS 反复吹打，肉眼观察孔板底部(瓶

底)由半透明(细胞单层连接成片)转为透明，细胞层几乎全部吹打到 PBS 中。

b、将细胞悬液全部收集到 1.5ml 离心管中。用无血清培养液或者 0.01MPBS 洗涤 2 次，

1000rpm/min，离心 5min，吸净上清，留细胞沉淀用于测定。

c、悬浮细胞按照常规方法离心(2000rpm/min，离心 5min)，收集细胞沉淀，用无血清培养液或者

0.01MPBS 洗涤 2 次，1000rpm/min，离心 5min，吸净上清，留细胞沉淀用于测定。

②、细胞重悬：细胞密度一般要求 1×106-2×107/ml，一般有两种方法：

a、先加入无血清培养液或者 PBS 重悬细胞，然后根据加入培养液或者 PBS 的体积，按照 10µM

的初始浓度(最好做预实验确定自身样本适合浓度)加入探针，

b、先按照 10µM 的浓度将探针用无血清培养液或者 PBS 先稀释好，然后用稀释好的探针重悬上

述细胞沉淀，制备成细胞悬液，

③、取一份不加探针，只加入培养基或 PBS 的细胞设为阴性对照管。阳性对照管：取一份已加

入探针的细胞悬液，同时加入活性氧供氢体诱导细胞，推荐该试剂的工作浓度为 20～

100µM。

④、37℃孵育细胞 30min～几小时，通常为 30～60min 即可，孵育时间长短与细胞类型、刺激条

件、DCFH-DA 浓度有关；每隔 3-5 分钟颠倒混匀一下，使探针与细胞充分接触。

⑤、收集孵育（探针标记）后的单细胞悬液，1000rpm/min，离心 5min，吸净上清，用 PBS 洗涤

1～2 次，离心收集细胞沉淀物用于荧光检测。

⑥、将上述收集好的细胞沉淀用 PBS 重悬，并用于检测。

⑦、波长设置：最佳激发波长 500(500(15nm)，最佳发射波长 525 (530(20 nm)。也可按照 FITC

荧光检测条件检测。

⑧、结果以荧光度值表示。

乳酸脱氢酶（Lactate Dehydrogenase ，LDH）试剂盒说明书

（微板法 96 样）

一、产品简介：

乳酸脱氢酶 LDH（EC 1. 1. 1.27）是一种氧化还原酶，催化丙酮酸与乳酸之间的相互转 化，广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，通常测量 LDH 来评估组织或细胞 的损伤状况。

本试剂盒提供一种快速、灵敏的检测方法： 乳酸脱氢酶（LDH）催化乳酸和NAD+反 应生成丙酮酸和 NADH ，产生的 NADH 与特异的显色剂反应，产生在 450nm 处有最大 吸收峰的黄色物质，通过检测该黄色物质在 450nm 的增加速率，进而计算出乳酸脱氢酶 活性的大小。

二、试剂盒的组成和配制：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体 120mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 液体 2.2mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂二 | 液体 1. 1mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂三 | 液体 3mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 标准品 | 粉体 mg×1 支 | 4℃保存 | 若重新做标曲，则用到该试剂 |

【注】： 粉剂量在 mg 级别，使用前用手甩几次或者进行离心，打开直接加入要求的试剂即可。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、恒温水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、乳酸脱氢酶（LDH） 活性检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验 样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本： 称取约 0. 1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm ，4℃离 心 10min ，取上清，置冰上待测。

【注】： 若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~ 10 的比例提取 ② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清； 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液； 超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20％或 200W ，超声 3s ，间隔 10s ，重复 30 次）；  12000rpm ，4℃离心 10min ，取上清，置冰上待测。

【注】： 若增加样本量，可按照细菌或细胞数量（ 104 个）：提取液体积（mL）为 1000~5000：1 的比 例进行提取

③ 液体样本： 直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

1   酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 450nm。

2   所有试剂解冻至室温（25℃）。

3   在 96 孔板中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 样本 | 10 |
| 提取液 | 140 |
| 试剂一 | 20 |
| 试剂二 | 10 |

本试剂盒仅供科研使用

| 试剂三 | 20 |
| --- | --- |
| 混匀，在室温（25℃） 下，立即于 450nm 处 读取 A1 值，10min 后读取 A2 值，ΔA=A2-A1。 |  |

【注】： 1.  若ΔA 在零附近，可以延长反应时间 T（如： 30min 或更长），或增加样 本量 V1 （如增至40μL ，则提取液相应减少）； 则调整后加样体积 V1  和反应时间 T 需代入计算公式重新计算。

2.  若样本自身含有高浓度的还原型物质（如 VC 等），需增加一个样本 自身对照： 10μL 样本+160μL 提取液+20μL 试剂一+10μL 试剂二，检 测同测定管，ΔA= （A2-A1）测定-（A2-A1）对照。

五、结果计算：

1 、标准曲线： y = 0. 1011x - 0.0022；x 是 NADH 摩尔质量（nmol），y 是 ΔA。

2 、按样本蛋白浓度计算：

酶活性定义： 每毫克组织蛋白每分钟催化 1 nmol 乳酸转化成丙酮酸定义为一个酶活力单位。 LDH（nmol/min/mg prot）=[（ΔA+0.0022）÷0. 1011]÷(V1×Cpr)÷T =98.9×（ΔA+0.0022）÷Cpr  3 、按样本鲜重计算：

酶活性定义： 每克组织每分钟催化 1 nmol 乳酸转化成丙酮酸定义为一个酶活力单位。     LDH （nmol/min/g 鲜重） =[（ΔA+0.0022）÷0. 1011]÷(W×V1÷V)÷T=98.9×（ΔA+0.0022）÷W 4 、按细菌/细胞密度计算：

酶活性定义：每 1 万个细菌/细胞每分钟催化 1 nmol 乳酸转化成丙酮酸定义为一个酶活单位。 LDH （nmol/min/104 cell）= [（ΔA+0.0022）÷0. 1011]÷(500×V1÷V)÷T =0.2×（ ΔA+0.0022）   5 、按液体体积计算：

酶活性定义： 每毫升液体每分钟催化 1 nmol 乳酸转化成丙酮酸定义为一个酶活力单位。

LDH （nmol/min/mL）=[（ΔA+0.0022）÷0. 1011] ÷V1÷T=98.9×（ΔA+0.0022）

V：加入提取液体积，1 mL；               V1：加入样本体积，0.01mL；

T：反应时间，10min；                     W：样本质量，g；

500：细胞或细菌总数； 500 万；

Cpr：蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附： 标准曲线制作过程：

1     制备标准品母液（1nmol/μL）： 向标准品 EP 管里面加入 1.41ml 蒸馏水（母液需在两 天内用且-20℃保存）。

2     把母液稀释成六个浓度梯度的标准品： 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. nmol /μL 。也可根据实 际样本来调整标准品浓度。

3     依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。

丙二醛(malondialdehyde ，MDA)含量试剂盒说明书

（微板法 96 样）

一、产品简介：

丙二醛（MDA）是由于生物体官衰老或在逆境条件下受伤害，其组织或器官膜脂质发生过氧化反应而 产生的。它的含量与生物体衰老及逆境伤害有密切关系。MDA 在高温、酸性条件下，与硫代巴比妥酸 (thiobarbituric acid ，TBA)缩合，生成红色产物，在 532nm 有最大吸收峰，进行比色后可估测样品中过氧化 脂质的含量； 同时测定 600nm 下的吸光度，利用 532nm 与 600nm 下的吸光度的差值计算 MDA 的含量。

二、试剂盒组分与配制

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体 110mL×1 瓶 | 4℃保存 |  |
| 工作液 | 液体 30mL×1 瓶 | 4℃保存 | 若有沉淀析出，可 50℃水浴 10min，溶解备用 |

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、丙二醛（MDA） 的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验 样本和试剂浪费！

1 、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0. 1g 组织（水分充足的样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。4℃ ×12000rpm 离心 10min ，取上清，置冰上待测。

【注】： 若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~ 10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清； 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取 液，在4ºC 或冰浴进行匀浆(或使用各类常见电动匀浆器)。4ºC 约 12,000rpm 离心 10min， 取上清作为待测样品。

【注】： 若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ 104）：提取液（mL）为 500~ 1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样本： 直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测

① 打开酶标仪预热 30min ，同时水浴锅加热到 90-95℃。

② 在 EP 管中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 工作液 | 300 |
| 样本 | 200 |
| 混匀后，在 90-95℃水浴中保温 30min ，取出放冰上冷却， 25℃ ，12000rmp 离心 10min，取 200μL 上清液至 96 孔板中， 分别于 532nm 和 600nm 处读取吸光度 A ，ΔA= A532-A600。 |  |

五、结果计算：

1 、按样本鲜重计算：

MDA 含量(nmol/g  鲜重)=[ ΔA÷(ε×d) ×V2×109]÷(W ×V1÷V)=32.3×ΔA÷W 2 、按细胞数量计算：

MDA 含量(nmol/104 cell)= [ ΔA÷(ε×d) ×V2×109]÷(500×V1÷V)=0.065×ΔA

3 、液体 MDA 含量：

MDA 含量(nmol/mL)=[ ΔA×V2÷(ε×d)×109]÷V1=32.3×ΔA

V---样本提取液的总体积，1 mL；                V2---样本提取液与工作液总反应液体积，5×10-4 L； ε---MDA 摩尔消光系数，155×103 L/mol /cm；      500---细胞数量。

V1---加入反应体系样本体积，0.2mL；

d--- 比色皿光径，0.5cm；

W---样本质量，g